附录 A：通道统计量定义与计算方法

本附录对报告正文中各通道（channel）时域信号统计分析所采用的统计量给出严格定义、物理意义和数学计算方法，作为报告结果解读的依据。

A.1 引言

报告中每个通道（channel）对应一路实测时域信号。对于每一通道，附录给出下列四类统计量：

- 基本统计量：最大值、最小值、均值、标准差。

- 零穿越统计量：均值上穿次数、平均零穿越周期。

- 幅值统计量：最大双幅值、有效双幅值、正/负向有效幅值。

- 极值估计量：正/负向最可能最大值（MPM）。

报告中所有数值默认已按 Froude 相似律换算至实尺度（参见 A.9）。

A.2 符号与基本定义

A.2.1 信号约定

设某通道的离散时域信号为：

{xi}i=1N, xi=x(ti), ti=(i-1)Δt

其中：

- N：采样点数；

- Δt=1/fs：采样间隔，fs 为采样频率；

- Trec=NΔt：信号总时长。

A.2.2 主要符号表

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| x | 信号时间均值 |
| σ | 信号标准差 |
| xc(t)=x(t)-x | 去均值（中心化）信号 |
| N0+ | 均值上穿次数 |
| Tz | 平均零穿越周期 |
| Hi | 第 i 个零穿越波的双幅值（峰-谷高度） |
| Hs | 有效双幅值（前 1/3 平均） |
| As+, As- | 正向、负向有效幅值（含静态偏置） |

A.2.3 有效值百分位

报告中所有”前 1/3 平均”统计量均基于参数 p（默认 p=33%，对应 H1/3 定义）：对样本容量 N 的有序序列，取前 ⌈N p/100⌉ 个最大元素求平均。

A.3 基本统计量

A.3.1 最大值（maximum）

xmax=max1≤i≤N{xi}

意义：信号在记录时段内的最大瞬时观测值。

A.3.2 最小值（minimum）

xmin=min1≤i≤N{xi}

意义：信号在记录时段内的最小瞬时观测值。

A.3.3 均值（mean）

x=1Ni=1Nxi

意义：信号的时间平均值，对应于信号的直流分量或静态偏置（如系泊预张力、平衡位置等）。

A.3.4 标准差（STD）

σ=1Ni=1Nxi-x2

意义：信号围绕均值的离散程度，是衡量动态响应强度的基本指标；对窄带平稳过程，σ 与谱零阶矩满足 σ2=m0。

A.4 零穿越分析

零穿越分析以信号均值为基准线（即对去均值信号 xc(t)=x(t)-x 进行零穿越分析），用于刻画信号的频率特征与单波结构。

A.4.1 均值上穿次数（number of zero upcross）

定义：信号 x(t) 由小于 x 跨越至大于 x 的次数。

N0+=#i:xc(ti)<0 且 xc(ti+1)>0

意义：近似等于记录中包含的波浪个数（或循环数），是定义平均周期、单波双幅值序列以及极值估计样本容量的基础。

A.4.2 平均零穿越周期（mean zerocross period）

定义：相邻两次均值上穿之间时间间隔的平均值。

Tz=1N0+-1i=1N0+-1ti+1↑-ti↑

其中 ti↑ 表示第 i 次均值上穿时刻。等价地，

Tz=tN0+↑-t1↑N0+-1

意义：海洋工程中的平均零穿越周期，描述海况或动态响应的主导频率；对窄带过程满足 Tz≈Tp/1.05（Tp 为谱峰周期）。

A.5 幅值分析

幅值分析针对的是单个波浪（或单个循环）的峰-谷高度，与零穿越分析共用同一组上穿点定义单波区间。

A.5.1 最大双幅值（maximum double amplitude）

定义：所有零穿越单波双幅值（峰-谷高度）的最大值。

设第 i 个单波区间为 [ti↑, ti+1↑]，则该波双幅值为：

Hi=maxt∈[ti↑, ti+1↑]x(t)-mint∈[ti↑, ti+1↑]x(t), i=1,…,N0+-1

最大双幅值：

Hmax=maxi{Hi}

意义：对波面信号即最大波高 Hmax；对力或位移信号则为最大动态峰-谷范围。

A.5.2 有效双幅值（sign. double amplitude）

定义：所有单波双幅值中前 p%（默认 33%）最大者的算术平均。

将 {Hi} 按降序排列得 {H(1)≥H(2)≥⋯}，取 N1/3=⌈(N0+-1)⋅p/100⌉，则

Hs=1N1/3j=1N1/3H(j)

意义：海洋工程中的有效波高 Hs（亦称 H1/3）；对动态响应而言为典型双幅值水平。对 Gauss 过程，与谱估计 Hm0=4m0 近似相等。

A.5.3 正向有效幅值（Pos. sign. amplitude）

定义：去均值信号正向局部峰值中前 p% 最大者的均值，再加回信号均值（即含静态偏置的绝对量级）。

设 {xc+,k}k=1M+ 为 xc(t) 的全部正值局部极大点（峰值），降序排列后取前 M1/3+=⌈M+⋅p/100⌉ 个，则：

As+=x+1M1/3+k=1M1/3+xc,(k)+

意义：表征信号正向显著幅值水平（含静态偏置）。对存在显著直流偏置或正负不对称的非线性信号（如系泊力、低气隙等）尤为重要。

A.5.4 负向有效幅值（Neg. sign. amplitude）

定义：去均值信号负向局部极值（谷值）绝对值中前 p% 最大者的均值，再以负号加回均值。

设 {|xc-,k|}k=1M- 为 xc(t) 的全部负值局部极小点的绝对值，降序排列后取前 M1/3- 个，则：

As-=x-1M1/3-k=1M1/3-xc,(k)-

意义：表征信号负向显著幅值水平（含静态偏置）。As+ 与 As- 的不对称程度可作为非线性效应的初步判据。

A.6 极值估计

极值估计用于由有限时长记录推断给定参考时长 T（通常取 3 h 全尺度）内的极端响应。报告中提供两种方法：

- POT 法（默认）：超门限峰值 + Weibull 拟合，适用于宽带与非高斯过程。

- STD 法：窄带高斯近似，假设峰值服从 Rayleigh 分布。

参考时长内的等效循环数取自记录的均值上穿次数：

N=N0+

A.6.1 最可能最大值（MPM）

定义：在参考时长 T 内，N 个独立峰值中最大值的概率密度函数（极值分布 EVD）的众数。

记单峰值（去均值后正向）的累积分布为 FX(x)，密度为 fX(x)，则极值分布密度为：

fmax(x)=N [FX(x)]N-1 fX(x)

MPM 即满足：

xMPM=argmaxxfmax(x)

A.6.3 方法 I：POT + Weibull 拟合（默认）

步骤 1 — 提取极端峰值

对去均值信号 xc(t) 检测正向局部峰值与负向局部谷值（绝对值化），按降序排列后取前 10%（且不少于 10 个）作为极端样本 {x(1)≥x(2)≥⋯≥x(n)}。

步骤 2 — 经验累积概率

对升序排列后的样本（设排位号 j 由小至大），采用绘位公式：

Pj=jn+1, j=1,2,…,n

步骤 3 — Weibull 三参数分布拟合

设极端峰值服从三参数 Weibull 分布：

FW(x)=1-exp​-x-μσwk, x≥μ

其线性化形式为：

ln​-ln(1-P)=k ln(x-μ)-k lnσw

通过对位置参数 μ 在 {0, 0.5 x(1), 0.8 x(1), 0.9 x(1), 0.95 x(1)} 中枚举，并以最小二乘线性回归确定 (k,σw)，选取使决定系数 R2 最大的参数组合 (μ,k,σw)。

步骤 4 — 求解 MPM

最大值概率密度 fmax(x) 的众数通过数值方式求解，初值取 Weibull 极值分布近似解：

x0=μ+σw (lnN)1/k

最终正向 MPM：

MPMpos=x+μ+xMPM

步骤 5 — 负向极值

对谷值绝对值序列重复步骤 1–5，得到 μ-, k-, σw-, xMPM-，则：

MPMneg=x-μ-+xMPM-

EEVneg=MPMneg-σw- γE (lnN)1/k- - 1k-

A.6.4 方法 II：STD 窄带近似

假设信号为零均值窄带 Gauss 过程，其峰值近似服从 Rayleigh 分布。N 个独立 Rayleigh 峰值最大值的 MPM 与 EEV 有解析解：

正向

MPMpos=x+2 σ+ lnN

负向

MPMneg=x-2 σ- lnN

其中：

- σ+：去均值信号正值部分 {xc(ti): xc(ti)>0} 的标准差；

- σ-：去均值信号负值部分（取绝对值后） {|xc(ti)|: xc(ti)<0} 的标准差。

A.6.5 两种方法的适用性

| 场景 | 推荐方法 |
| --- | --- |
| 宽带响应、非高斯响应（涌浪、浮体六自由度、系泊力） | POT |
| 线性窄带响应、规则波试验 | STD |
| 极值样本不足（峰值数 < 10） | STD（POT 自动降级） |
| 存在显著正负不对称 | POT |

A.8 频率分离统计

当报告启用频率分离选项时，对每个通道额外生成两组统计量：低频成分（LF）与高频成分（HF）。

| 工作表 | 频带 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Total Statistics | 全频带 | 原始信号 |
| Low Freq (T > T_c s) | T>Tc | 低频成分（慢漂） |
| High Freq (T < T_c s) | T<Tc | 高频成分（波频） |

滤波约定：

- 截止周期 Tc（默认 15 s 足尺），对应截止角频率 ωc=2π/Tc。

- 低通：6 阶 Butterworth + 零相位双向滤波；

- 高通：同上参数的高通形式；

- 滤波后两组信号独立执行 A.3–A.7 全部统计计算。

A.9 尺度换算约定

报告默认输出足尺（原型）尺度结果。模型尺度数据按 Froude 相似律转换，缩尺比 λ（模型与原型的几何比值的倒数，即 λ=Lp/Lm）由通道信息表给出。

| 物理量 | 单位 | 缩尺系数（模型 → 足尺） |
| --- | --- | --- |
| 长度（线位移） | m | λ1 |
| 角度（角位移） | deg | 1 |
| 时间 | s | λ1/2 |
| 频率 | Hz | λ-1/2 |
| 速度（线） | m/s | λ1/2 |
| 加速度（线） | m/s² | 1 |
| 力 | kN | ρs g λ3/1000 |
| 力矩 | kN·m | ρs g λ4/1000 |
| 压力 | kPa | ρs g λ |

其中 ρs 为水密度（默认 ρs=1025 kg/m3），g=9.807 m/s2。

报告中给出的所有数值与单位均为换算后的足尺值。

A.10 指标速查表

| 列名 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| channel ID | 通道编号 | — |
| Name | 通道名称 | — |
| unit | 物理单位 | — |
| number of zero upcross | 均值上穿次数 N0+ | — |
| mean zerocross period | 平均零穿越周期 Tz | s |
| maximum | 最大值 xmax | 信号单位 |
| minimum | 最小值 xmin | 信号单位 |
| mean | 均值 x | 信号单位 |
| STD | 标准差 σ | 信号单位 |
| maximum double amplitude | 最大双幅值 Hmax | 信号单位 |
| sign. double amplitude | 有效双幅值 Hs | 信号单位 |
| Pos. sign. amplitude | 正向有效幅值 As+ | 信号单位 |
| Neg. sign. amplitude | 负向有效幅值 As- | 信号单位 |
| MPM_pos | 正向最可能最大值 | 信号单位 |
| MPM_neg | 负向最可能最大值 | 信号单位 |

参考标准与文献

- DNV-RP-C205 Environmental Conditions and Environmental Loads

- ISO 19901-1 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 1: Metocean design and operating considerations

- Naess, A., Moan, T. (2013). Stochastic Dynamics of Marine Structures. Cambridge University Press.

- Ochi, M.K. (1990). Applied Probability and Stochastic Processes in Engineering and Physical Sciences. Wiley.